ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87468142, 87480297

к ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента.

Общие технические условия».

87468142 Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.синий

87480297 Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.серый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

Рис.1.Эскиз Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.синий,

вид спереди и сзади.

Рис.2.Эскиз Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.серый,

вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009  и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Брюки Актив (тк.Флис, 280), предназначены для повседневного ношения в различных бытовых и общественных условиях, изготавливается в соответствии с ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

Брюки прямого силуэта, с притачным поясом стянутым эластичной тесьмой и шнуром выходящим через петли. Передние половинки брюк с боковыми внутренними карманами с наклонным входом.

Тканевая этикетка «Факел» вставляется  в правый  боковой шов по рассечке.

В шов притачивания пояса с изнаночной стороны на уровне среднего шва задних половинок  вставляется основная  этикетка.