ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468107

К ГОСТ 9896-88  Комплект женской санитарной одежды. Технические условия

Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120), коричневый/бежевый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Рис.1. Эскиз Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120), блуза, вид спереди

Рис.2. Эскиз Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120), блуза, вид  сзади

Рис.3. Эскиз Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120),  брюки,  вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120) изготавливается согласно ГОСТ 9896-88   «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия».

Костюм  состоит из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на пуговицу.

Полочка с подрезом по линии груди, с рельефами от подреза до низа. На бочках расположены накладные боковые карманы, входящие в рельефы и  в боковые швы.  По входу карманов в подгибку втачаны отделочные канты.

Спинка с рельефами от плечевых швов до низа. По талии в боковые швы  втачаны хлястики, завязывающиеся на узел.

Рукав втачной, короткий, одношовный, из двух частей с запахом на локтевую часть.

Горловина – V-образная, с отделочным кантом. К обтачке спинки крепится основная этикетка.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По низу боковых швов обработаны разрезы.

Брюки прямого силуэта.  Пояс притачной с вставкой по переду,  с внутренней  эластичной тесьмой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.