Описание внешнего вида модели

Костюм женский Вера (тк.ТиСи), сиреневый/белый изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из блузы и брюк.

Блузапрямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму «молния».

Полочки с кокетками и нижними накладными карманами. Нижние накладные карманы с фигурными клапанами. Край клапана с отделочным кантом.

Спинкас вертикальными рельефами, расположенными от плечевых швов до низа изделия. Для регулировки ширины по линии талии в боковые швы вставлен хлястик.

Рукав длиной ¾втачной, одношовный. Низ рукава обработан цельнокроенным отложным манжетом и отделочным кантом.

Горловина с фигурным вырезом, обработана отделочным кантом.К обтачке горловины спинки пришивается размерная этикетка.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Брюкипрямого силуэта. Пояс на резинке с вставкой по центру передней части.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом