ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87468226, 87480296

к ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента.

Общие технические условия».

87468226 Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.синий

87480296 Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.серый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

Рис.1.Эскиз Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.синий,

вид спереди.

Рис.2.Эскиз Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.серый,

вид спереди.

Рис.3.Эскиз Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.синий,

вид сзади.

Рис.4.Эскиз Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.серый,

вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009  и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), предназначена для повседневного ношения в различных бытовых и общественных условиях, изготавливается в соответствии с ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

Куртка прямого силуэта, с втачным капюшоном, с центральной застёжкой на тесьму «молния».

В нижней части полочек расположены накладные карманы с наклонным входом, обработанным цельнокроеной обтачкой. Вход в карман ограничен закрепками. Передний срез карманов входит в борт, в шов притачивания застежки «молния».

Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край  правого кармана (со стороны бокового шва).

Рукава втачные, одношовные. Рукава заканчиваются притачными манжетами.

Капюшон состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шнура, выходящего через петли. В горловину с внутренней стороны, в шов притачивания капюшона вставляется этикетка основная.

В левый боковой шов вшит запасной лоскут ткани.